Műszaki tartalom

8500 Pápa, Cséve köz 5580/4 hrsz.

Telekméret: 722 m2

Épület hasznos alapterülete: 171,78 m2 (85,10 m2 + 86,68 m2)

Épület bruttó alapterülete: 216,62 m2

Beépítettség: 30%

Zöldterület: 365 m2

Alapozás:

- 50 cm széles vasalt sávalap

- egy sor LEIER 30 zsalukő lábazat

- tömörített feltöltés (szivárgó) 20 cm

- 12 cm vastag vasalt vasbeton lemez (8x15x15 vasháló)

- 1 rtg. GV45 vízszigetelés, falak alatt 2 rtg.

- 10 cm vastag EPS100 lépésálló hőszigetelés

- 7 cm vastag esztric aljzatbeton

- burkolat, járólap és laminált parketta

Falazat:

- síkracsiszolt 10 és 30 cm LEIER PLAN N+F tégla falazat

- LEIER elemmagas áthidalók

- 15 cm vastag EPS80 homlokzati hőszigetelés

- 15 cm vastag XPS Lábazati hőszigetelés

- 1,5 cm vastag beltéri vakolat

Tetőszerkezet-födém:

- WOLF szeglemezes tetőszerkezet

- dobozolt, és a ház színével azonos ereszkilógás

- ritkított deszkázat a padlástérben egy részén

- padlásfeljáró

- 30 cm vastag födém hőszigetelés

- függesztett gipszkarton álmennyezet fém vázzal, 2. rtg. normál 12,5 mm. gipszkartonborítás, közte hőtükrös párazáró fólia

Héjazat-bádog:

- TERRÁN (SINUS) tetőcserép szürke színben

- 5x5 cm lécváz

- CREATON UNO CLASSIC páraáteresztő fólia (120g)

- barna színű eresz, és vápa bádog

- szükséges mennyiségű szellőzőcserép, és hófogó

Nyílászárók:

- VEKA MD profilú műanyag nyílászárók, külső oldalon szürke színben

- 3. rtg. üvegezés

- külső tokos kombi, beépített szúnyoghálós, alumínium redőnyök szürke színben

- méretre készített kívül mészkő, vagy gránit párkányok, belül fehér műanyag párkányok

- dekorfóliás beltéri ajtók

Burkolatok:

- a burkolatok (járólap, parketta, csempe) anyagárát az eladási ár nem tartalmazza, csak a segédanyagokét (ragasztó, feszültségmentesítő lemez, fuga, szilikon stb.)

- ellenben, az eladási ár a burkolások munkadíjat tartalmazza

Szerelvények-szaniterek:

- a zuhanyzók épített kivitelben történnek, LIV padlóösszefolyóval

- az eladási ár a szerelvények közül, csak a MOFÉM sarokszelepeket tartalmazza

- szaniterek, csaptelepeket nem tartalmazza az eladási ár, felszerelésüket, beépítésüket viszont igen

Gépészet-villany:

- padlófűtés

- Immergas Magis Hercukes Mini Pro 9kW split hőszivattyú, 180 L beépített HMV tartállyal

- 1 db split klíma, SINCLAIR 3,5kW

- LEGRAND Valena szerelvények fehér színben

Felületképzés:

- kétszeri glettelés, és kétszeri beltéri diszperziós festés fehér színben (JUB)

- fehér színű 1,5 mm homlokzati dörzsvakolat, törtfehér színben (JUB)

- műgyantás lábazati vakolat

Ezen kívül az ár nem tartalmazza:

- esővíz elvezetés, szikkasztó

- konyhabútor, konyhai gépek, berendezések

- egyéb terven szereplő bútorok, berendezési tárgyak

- udvari, homlokzati és beltéri lámpákat, világítótesteket

- első, hátsó, oldalsó kerítéseket

- tereprendezés, füvesítés, növényzet

Az ár tartalmazza:

- komplett tervdokumentáció elkészítését, ezzel kapcsolatos ügyintézést

- e építési napló vezetését

- műszaki vezetést

- közművesített építési telek (víz, villany, gáz bekötésekkel)

- villanyóra szekrény, nappali áram 3x20A, H tarifa 1x32A + épületre való rákötést

- vízmérő akna + épületre való rákötést

- szennyvíz rákötést

- épület hátulja és oldala menti szegélykövezett szivárgó kiépítését

- gépkocsi beállót és a terven feltüntetett térkövezett rész kialakítását LEIER szürke normál térkőből, nettó 5600,- forint/m2 árig

Az épület ára, nettó 135 000 000,- forint. (2 x 67 500 000,-)

Összközműves telek ára: nettó 18 000 000,- (telekrész 2 x 9 000 000,-)

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Szuer Creative Kft.

8500 Pápa, Mozsár utca 9.

26093190-2-19

Szür Szabolcs